医用无菌物品时间管理标签打印机技术参数

一、总体要求

- 使用范围：满足临床护理各种无菌物品时间管理标签打印需求。

- 至少包含2小时、4小时、24小时、48小时、72小时、7天、28天、30天、60天、180天10个时间点可选。

二、技术参数要求

- 电源：电池容量≥3000mAh，充电电源5V，电流2A；

- 单次充电时间：≤2小时；

- 充电完成后使用时长：≥10天；

- 不需人工计算，可自动计算打印，操作步骤≤3步；

- 不需连接WIFI、手机APP等，可直接打印；

- 不需更换电池、墨盒，环保、节约成本；

- 打印方式： 热感式打印；

- 打印方向： 横向；

- 打印宽度： 40mm；

- 打印针数： Max384点；

- 打印头寿命：≥20KM；

- 色带性能方式：无需色带；

- 出纸方式：逐页出纸；

- 介质宽度：0.18mm；

- 外形尺寸：小巧便携，方便病房移动使用；

医用无菌物品时间管理标签纸技术参数

技术参数要求：

1.标签大小：40mm*20mm；

2.纸管直径：16mm；

3.标签直径：32mm/42mm；

4.圆角半径：1.5mm；

其他要求：

1.整机至少1年免费保修，免费提供设备使用培训；

2.打印标签纸要求：防水防油防酒精防84消毒液，防刮擦防磨损，标签时间显示时长≥360天。